2014-2015

Prowadzący – dr inż. Krzysztof Wilczyński

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych - Projekt

Paweł Tymiński – ID-A0-52

- Założenia Projektu

- czas produkcji -  1 rok (250 dni roboczych)

- liczba sztuk do wyprodukowania -  5 mln

- tworzywo – polistyren (PS) (k=2,8)

Objętość wypraski V=5631.30 mm3

Produkt – opakowanie  na produkty biurowe

Widok wypraski

- Obliczenia projektu

- Czas produkcji: 250 dni roboczych w systemie dwuzmianowym (16h/doba),co daje

T=250*16*3600 = 14 400 000s

- Czas cyklu
Na czas cyklu składają się: czas wtrysku (tw), czas chłodzenia (tch), czas suchy oraz czas przerwy
Czas cyklu wylicza się wg. wzoru:
tc=tw+tch+tcs+tp0,9, gdzie 0,9 to współczynnik bezpieczeństwa

tw – czas wtrysku oblicza się wg. wzoru tw=1*smax, gdzie smax – najwieksza grubość ścianki wypraski, w przypadku tego wyrobu s=1.5mm. Zatem tw=1,5s
tch – czas chłodzenia dany jest wzorem tch=k*s^2. Dla zadanego wyrobu wartość wyniosła 6,3s.
tcs – czas suchy = 6s.
tp-czas przerwy= 1.5s

Dla tego procesu produkcyjnego czas cyklu wynosi tc=(6,3+1,5+6+1,5)/0,9 = 17s

- Liczba wyprasek w jednym cyklu wtrysku
N=14 400 000/17=847 058
n=5 000 000/847 058 = 5,9 ≅ 8

- Zaprojektowanie wypraski

  - Układ gniazda wypraski

Gniazdo formy wtryskowej
Wszystkie elementy wypraski muszą być oddalone na odpowiednią odległość, pozwalającą na bezproblemowe rozmieszczenie dodatkowych elementów. Po uwzględnieniu wszystkich założeń projektowych wypraska prezentuje się następująco:

3.2 Długość drogi płynięcia
Długość drogi płynięcia to odległość od punktu wtrysku do najbardziej oddalonego punktu wypraski. Z modelu 3D wynika, iż ta długość wynosi 282mm

3.3 Dobór wtryskarki

Na podstawie danych z programu SolidWorks otrzymuję objętość i powierzchnię rzutu wypraski na płaszczyznę, co pozwala na dobór odpowiedniej wtryskarki.
S = 27797 mm2
V = 70,27 cm3
Zakładam ciśnienie wtrysku p=30 MPa, na tej podstawie obliczam siłę zwarcia formy
F=p*S = 30 MPa * 27797 mm2 ≈ 840kN

Na podstawie tych danych z katalogu firmy PONAR-Żywiec dobieram wtryskarkę – model UT.90.H

Specyfikacja wtryskarki
Wtryskarka spełnia zakładane przeze mnie wymagania

- Zaprojektowanie i dobór elementów formy wtryskowej

Z katalogu FCPK – Bytów wybieram elementy korpusu formy oraz elementy znormalizowane. 
Dobieram korpus nr. 35 (596x396mm)
Do tego dobieram elementy znormalizowane z katalogu FCPK.

- Lista załączonych rysunków
a) Pojedynczy wyrób

b) Wypraska
c) Forma wtryskowa
d) Forma
e) Matryca